Analýza vody

##### www.mn-net.com

# Kompaktný fotometer PF-12Plus

## Zvýšená flexibilita

Nový kompaktný fotometer PF-12Plus vznikol ako vylepšený pokračovateľ svojho dobre prijatého predchodcu PF-12. PF-12Plus je uspôsobený pre potreby mobilnej analýzy a je teraz vybavený viac ako 100 predprogramovanými metódami a pridanými funkciami. LED dióda  so žiarením 860 nm umožňuje nefelometrické meranie turbidity v rozmedzí 1-1000 NTU. Táto funkcia tiež umožňuje obľúbenú kontrolu NTU-Check počas meraní našich skúmavkových testov NANOCOLOR ®, čo je veľké PLUS, pokiaľ ide o spoľahlivosť výsledkov meraní.

Užívateľské ovládanie pomocou ikoniek a nový panel úloh vytvoril z PF-12Plus užívateľsky príjemný, ľahko a intuitívne ovládaný fotometer pre široké spektrum aplikácií pri analýze vody a odpadových vôd. Dodáva sa v robustnom kufríku vybavenom pomocným príslušenstvom, čo umožňuje okamžitú analýzu priamo na mieste použitia. S novým fotometrom PF-12Plus sú k dispozícii aj viacero verzií našich reagenčných kufríkov VISOCOLOR® a NANOCOLOR®  .

Šetrite svoj čas a uľahčite si prácu v laboratóriu

Podsvietený grafický displej s intuitívnym navedením užívateľa

- Pripravený na okamžité použitie

- Všetky testy a položky z menu je možné aktivovať rýchlo a ľahko.

#### Výsledky do pár sekúnd

- Progresívne navrhnutá optika je necitlivá k vonkajšiemu svetlu, čo umožňuje bezproblémové meranie

Predprogramované testy a základné fotometrické funkcie

- Viac než 100 predprogramovaných metód

- Manuál s obrázkovými inštrukciami

Phosphate / Fosfato

Phosphat

Test 5-84

REF 931 284

Nitrate / Nitrato

690 nm

Method(e) / Método

5841             0.2–5.0   mg/L PO4

–P

3-

5842             0.6–15.0 mg/L PO4

Probe échantillon

Küvetten spülen	5 mL Probe	6  PO4-1	Schütteln Rinse test tubes	Sample		Shake

Rincer les éprouvettes	Echantillon	Agiter

Lavar los tubos	Muestra	Agitar

6  PO4-2	Schütteln	Säubern	10’00 min

Shake	Clean

Agiter	Nettoyer

Agitar	Limpiar

PF-12Plus

Messung Measurement Mesure Medición

Meerwasser Sea water Eau de mer Agua de mar

PF-12Plus – 05.2014

Nitrat

Test 5-41

REF 931 241

Iron / Fer / Hierro

Eisen 1

Test 5-25

REF 931 225

436 nm

Method(e) / Método

5411             1.0–14.0 mg/L NO3  N

–

–

5412                4–60    mg/L NO3

Probe / sample échantillon / muestra

Küvetten spülen	5 mL Probe	5  NO3-1	Schütteln Rinse test tubes	Sample		Shake

Rincer les éprouvettes	Echantillon	Agiter

Lavar los tubos	Muestra	Agitar

1         NO3-2              1 min Kräftig schütteln              Säubern	5’00  min

Shake well	Clean

Bien agiter	Nettoyer Agitar intensamente         Limpiar

PF-12Plus

Messung Measurement Mesure Medición

Meerwasser Sea water Eau de mer Agua de mar

PF-12Plus – 05.2014

/ sample

/ muestra

540 nm

Method(e) / Método

5251            0.04–2.00 mg/L Fe

Probe échantillon

Küvetten spülen	5 mL Probe	5    Fe-1	Schütteln

Rinse test tubes	Sample	Shake

Rincer les éprouvettes	Echantillon	Agiter

Lavar los tubos	Muestra	Agitar

PF-12P

lus

Säubern	3’00 min	Messung

Clean	Measurement

Nettoyer	Mesure

Limpiar	Medición

Meerwasser Sea water Eau de mer Agua de mar

PF-12Plus – 05.2014

Chlor 2 (gesamt)

Chlorine (total) / Chlore (totale) / Cloro (total)

Test 5-15

REF 931 215

Amonio

585 nm

Method(e) / Método

540 nm

Method(e) / Método

5152             0.10–2.00 mg/L Cl2

Probe échantillon

3  Cl2-1	3  Cl2-2	5 mL Probe	Schütteln

Sample	Shake

Echantillon               Agiter

Muestra	Agitar

3  Cl2-3	Schütteln	Säubern	2’00 min

Shake	Clean

Agiter	Nettoyer

Agitar	Limpiar

PF-12Plus

Messung Measurement Mesure Medición

Meerwasser Sea water Eau de mer Agua de mar

PF-12Plus – 05.2014

Ammonium 15

Test 5-10

REF 931 210

/ sample

/ muestra

/ sample

/ muestra

5101             0.4–6.2 mg/L NH4-N

4

5102           0.5–8.0 mg/L NH +

5103             0.5–8.0 mg/L NH3

Probe / sample échantillon / muestra

Küvetten spülen  Rinse test tubes  Rincer les éprouvettes Lavar los tubos

5 mL Probe Sample Echantillon Muestra

10   NH4-1

Schütteln Shake Agiter Agitar

1         NH4-2

Schütteln Shake Agiter Agitar

Schütteln Shake Agiter Agitar

Säubern Clean Nettoyer Limpiar

5’00 min

7’00 min

4   NH4-3

Messung Measurement Mesure Medición

1+ 9

Meerwasser Sea water Eau de mer Agua de mar

PF-12Plus – 05.2014

# Kompaktný fotometer PF-12Plus

Zažite presnosť a zvýšte správnosť

#### Najvyššia správnosť

- Výstraha pred možnými vedľajšími vplyvmi vďaka plne automatizovanému kontrolnému meraniu zákalu pod uhlom 90° (NTU-Check)

- Zobrazenie rozsahu merania 20-80% pomocou varovného pruhu

Meranie bez krytu kyvetového priestoru

- Najmodernejší optický systém je necitlivý k vonkajšiemu

svetlu a umožňuje priame meranie

Ľahko pochopiteľné užívateľské ovládanie

- Používanie bez zložitého a časovo náročného školenia

2 skúmavky (A / B) s rovnakou CHSK koncentráciou.  Sú možné odchýlky až do 30 %.

22.10.2014

09:30

956

22.10.2014

09:30

0291 COD 1500

391 mg/L 0ã

0001 Dueren

1+0

Method

Method:

- Settings

Basic functions Tube tests

VISOCOLOR-ECO

^_

^_ä

EXT	N M

^_	^_ M: 029

Zabezpečte si výsledky

#### Dokumentácia výsledkov podľa zásad správnej laboratórnej praxe - SLP

- Individuálne zadávanie čísla vzorky, umiestnenia vzorky a riedenia

#### Prehľadná správa pamäte

- Ukladanie výsledkov vr. dátumu, času, čísla vzorky, umiestnenia vzorky a riedenia, v súlade s SLP

- Rýchly a jednoduchý prístup k uloženým výsledkom a  sadám nameraných údajov

#### Pohodlný export údajov

- DVD so softvérom NANOCOLOR ® je súčasťou dodávky

- Jednoduchý prenos údajov (výsledkov) do PC

- Exportovanie údajov priamo do tabuliek MS EXCEL

- Záznam kalibračných kriviek pre naprogramovanie metód definovaných užívateľom

#### Interná kontrola kvality podľa normy ISO 9001

  - Splnenie požiadaviek supervízora aj úradov

  - Rýchle a jednoduché monitorovanie fotometrickej presnosti pomocou

NANOCONTROL NANOCHECK (REF.: 925 701)

# Kompaktný fotometer PF-12Plus

## Buďte mobilní a užívajte si všestrannosť

#### Pracujte za každých podmienok

- Variabilné napájanie pre mobilné použitie

- Vodotesný obal (IP 68)

- Informácie o batérii a stave jej nabitia

#### Voľné programovanie užívateľom definovaných metód

- Programovateľné pre 50 užívateľom definovaných metód

- 4. stupeň polynómu s ln-funkciou

Buďte pripravení na budúcnosť

#### Rýchla aktualizácia fotometra – bezplatne

- Vždy zostanete aktuálni s našou jednoduchou aktualizáciou softvéru

- Súčasné aktualizácie softvéru nájdete na adrese: www.mn-net.com

Široký rozsah aplikácií

#### Všetky odvetvia analyzujúce stav vody a odpadových vôd

- Inštitúcie verejnej správy	• Kovospracujúci priemysel a galvanizovne

- Priemyselné laboratóriá	• Rybné farmy

- Obslužné spoločnosti pre mobilnú analýzu vody	• Školy a univerzity

Pivovar

Pitná voda

Priemysel spracovania kovov

Čistička odpadových vôd

Bazény /kúpeľná starostlivosť

## Individuálne  minilaboratóriá

Kompaktný fotometer  PF-12Plus

VISOCOLOR ® reagenčný kufrík s PF-12Plus

- Všestranný, pre všetky druhy aplikácií

- Nekonečné možnosti a cenovo-výhodné doplňovacie balíčky

- K dispozícii s PF-12Plus a pribalenými testami VISOCOLOR ® ECO

- K dispozícii s PF-12Plus a priestorom pre individuálnu kombináciu s:

  - VISOCOLOR ® ECO testami pre fotometrické stanovenie	• Papierikmi na kvalitatívne skúšanie

  - pH indikačnými papierikmi	• testovacími prúžkami QUANTOFIX®

  - pH-Fix testovacími prúžkami	• Príslušenstvom

testovacie prúžky QUANTOFIX®

pH-Fix testovacie prúžky

pH indikačné papieriky

Príslušenstvo

Integrovaný držiak kyviet

Papieriky na testovanie kvality VISOCOLOR ® reagenčné fľašky

Fotometer PF-12Plus

pre fotometrickú analýzu testov

VISOCOLOR ® ECO

Reagenčný kufrík NANOCOLOR ®

s fotometrom PF-12Plus

- Špeciálne navrhnutý pre rýchlu a bezpečnú kontrolu čistenia vody

v čističkách odpadových vôd

- Robustný kufrík zaisťuje vysokú bezpečnosť počas prepravy

- K dispozícii s aj bez kompaktného fotometra PF-12Plus

- Možnosť osobnej voľby v kombinácii s

  - Ohrievacím blokom NANOCOLOR ® VARIO C2

  - 2 pipetami

  - 3 skúmavkovými testami NANOCOLOR ®

  - Príslušenstvom

Príklad kompletne nakombinovaného kufríka

NANOCOLOR ®  pre analýzu vody

# Kompaktný fotometer  PF-12Plus

## Správne testy pre akékoľvek použitie

| Test | Ranges | Test no | Wave- length | Number of tests | Stability (months) | Seawater | REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISOCOLOR ® ECO |  |  |  |  |  |  |  |
| Alkalinity TA | 5–250 mg/L CaCO3 | 5-04 | 436 / 585 | 100 | 12 | yes | 931 204 |
| Ammonium 3* | 0.1–2.5 mg/L NH + 4 | 5-08 | 690 | 50 | 18 | 1+9 | 931 208 |
| Ammonium 15* | 0.5–8.0 mg/L NH + 4 | 5-10 | 585 | 50 | 18 | 1+9 | 931 210 |
| Bromine | 0.10–13.00 mg/L Br2 | 5-11 | 540 | 200 | 24 | yes | 931 211 |
| Chloride* | 1–50 mg/L Cl– | 5-18 | 470 | 90 | 12 | no | 931 218 |
| Chlorine 1, free + total | 0.05–2.00 mg/L Cl2 | 5-35 | 540 | 150 | 24 | yes | 931 235 |
| Chlorine 2, free + total* | 0.05–2.00 mg/L Cl2 | 5-15 | 540 | 150 | 18 | no | 931 215 |
| free Chlorine 2 | 0.05–2.00 mg/L Cl2 | 5-16 | 540 | 150 | 18 | no | 931 216 |
| Chlorine 6, free + total | 0.05–6.00 mg/L Cl2 | 5-17 | 540 | 200 | 24 | yes | 931 217 |
| free Chlorine 6 | 0.05–6.00 mg/L Cl2 | 5-19 | 540 | 400 | 24 | yes | 931 219 |
| Chlorine dioxide* | 0.20–3.80 mg/L ClO2 | 5-21 | 540 | 150 | 18 | no | 931 221 |
| Chromium(VI)* | 0.04–1.00 mg/L CrO 2– 4 | 5-20 | 540 | 140 | 18 | yes | 931 220 |
| Copper | 0.1–5.0 mg/L Cu2+ | 5-37 | 585 | 100 | 24 | yes | 931 237 |
| Cyanide* | 0.01–0.20 mg/L CN– | 5-22 | 585 | 100 | 12 | 1+3 | 931 222 |
| Cyanuric acid* | 10–100 mg/L Cya | 5-23 | 540 | 100 | 18 | yes | 931 223 |
| Fluoride | 0.1–2.0 mg/L F– | 5-27 | 585 | 150 | 18 | after destillation | 931 227 |
| Hydrazine* | 0.05–0.40 mg/L N2H4 | 5-30 | 436 | 130 | 12 | yes | 931 230 |
| Iron 1* | 0.04–2.00 mg/L Fe | 5-25 | 540 | 200 | 24 | yes | 931 225 |
| Iron 2 | 0.04–2.00 mg/L Fe | 5-26 | 540 | 100 | 24 | yes | 931 226 |
| Manganese* | 0.1–5.0 mg/L Mn2+ | 5-38 | 436 | 70 | 18 | yes | 931 238 |
| Nickel* | 0.04–5.00 mg/L Ni2+ | 5-40 | 470 | 150 | 18 | 1+9 | 931 240 |
| Nitrate* | 4–60 mg/L NO – 3 | 5-41 | 436 | 110 | 18 | yes | 931 241 |
| Nitrite | 0.02–0.50 mg/L NO – 2 | 5-44 | 540 | 120 | 18 | yes | 931 244 |
| Oxygen* | 1–8 mg/L O2 | 5-88 | 540 | 50 | 18 | yes | 931 288 |
| pH 6.0–8.2 | pH 6.1–8.4 | 5-70 | 436/540 | 150 | 18 | yes | 931 270 |
| Phosphate* | 0.2–5.0 mg/L PO4-P | 5-84 | 690 | 80 | 36 | yes | 931 284 |
|  | 0.6–15.0 mg/L PO 3– 4 |  |  |  |  |  |  |
| Potassium* | 2–25 mg/L K+ | 5-32 | 690 | 60 | 36 | 1+1 | 931 232 |
| Silica | 0.2–3.0 mg/L SiO2 | 5-33 | 690 | 80 | 36 | yes | 931 233 |
| Sulfate* | 20–200 mg/L SO 2– 4 | 5-92 | 436 | 100 | 36 | 1+49 | 931 292 |
| Sulfide* | 0.05–0.80 mg/L S2– | 5-94 | 620 | 90 | 36 | yes | 931 294 |
| Zinc | 0.1–3.0 mg/L Zn2+ | 5-98 | 620 | 120 | 12 | 1+9 | 931 298 |
| NANOCOLOR ® skúmavkové testy |  |  |  |  |  |  |  |
| Aluminium 07 | 0.02–0.70 mg/L Al3+ | 0-98 | 540 | 19 | 12 | yes | 985 098 |
| Ammonium 3* | 0.04–2.30 mg/L NH4-N | 0-03 | 690 | 20 | 12 | 1+1 | 985 003 |
|  | 0.05–3.00 mg/L NH + 4 |  |  |  |  |  |  |
| Ammonium 10* | 0.2–8.0 mg/L NH4-N 0.2–10.0 mg/L NH + 4 | 0-04 | 690 | 20 | 12 | yes | 985 004 |
| Ammonium 50* | 1.0–40.0 mg/L NH4-N 1.0–50.0 mg/L NH + 4 | 0-05 | 690 | 20 | 12 | yes | 985 005 |
| Ammonium 100* | 4–80 mg/L NH4-N | 0-08 | 585 | 20 | 12 | yes | 985 008 |
|  | 5–100 mg/L NH + 4 |  |  |  |  |  |  |
| Ammonium 200* | 30–160 mg/L NH4-N | 0-06 | 585 | 20 | 12 | yes | 985 006 |
|  | 40–200 mg/L NH + 4 |  |  |  |  |  |  |
| AOX 3* | 0.1–3.0 mg/L AOX 0.01–0.30 mg/L AOX | 0-07 | 470 | 20 | 12 | yes, 200 mL flushing solution | 985 007 |
| BDO5* | 0.5–12.0 mg/L O2 | 8-22 | 470 | 25–50 | 24 | yes | 985 822 |
| BDO5-TT* | 0.5–7.5 mg/L O2 | 8-25 | 436 | 11–21 | 24 | yes | 985 825 |
| Cadmium 2 | 0.05–2.00 mg/L Cd2+ | 0-14 | 540 | 10–19 | 12 | yes | 985 014 |
| Carbonate hardness 15 | 1.0–18.0 °e | 0-15 | 436/585 | 20 | 12 | yes | 985 015 |
|  | 0.4–5.4 mmol/L H+ |  |  |  |  |  |  |
| Chloride 50* | 0.5–50.0 mg/L Cl– | 0-21 | 470 | 20 | 12 | no | 985 021 |
| Chloride 200* | 5–200 mg/L Cl– | 0-19 | 470 | 20 | 12 | 1+199 | 985 019 |
|  | 0,10–1,00 g/L Cl– |  |  |  |  |  |  |
| Chlorine / Ozon 2* | 0,05–2,50 mg/L Cl2 0,05–2,00 mg/L O3 | 0-17 | 540 | 20 | 12 | yes | 985 017 |
| Chlorine dioxide 5 | 0,15–5,00 mg/L ClO2 | 0-18 | 540 | 20 | 12 | yes | 985 018 |
| Chromate 5 | 0,05–2,00 mg/L Cr(VI) | 0-24 | 540 | 20 | 24 | yes | 985 024 |
|  | 0,1–4,0 mg/L CrO 2– 4 |  |  |  |  |  |  |
| total Chromium 2* | 0,05–2,00 mg/L Cr | 0-59 | 540 | 20 | 24 | no | 985 059 |
| COD 40* | 2–40 mg/L O2 | 0-27 | 345 | 20 | 12 at 2–8ºC | no | 985 027 |
| COD 60* | 5–60 mg/L O2 | 0-22 | 345 | 20 | 12 at 2–8ºC | no | 985 022 |
| COD 160* | 15–160 mg/L O2 | 0-26 | 436 | 20 | 12 | no | 985 026 |
| COD 160 Hg-frei* | 15–160 mg/L O2 | 0-26 | 436 | 20 | 12 at 2–8ºC | no | 963 026 |
| COD 300* | 50–300 mg/L O2 | 0-33 | 436 | 20 | 12 | no | 985 033 |
| COD 600* | 50–600 mg/L O2 | 0-30 | 620 | 20 | 12 at 15–25 ºC | no | 985 030 |
| COD 1500* | 100–1500 mg/L O2 | 0-29 | 620 | 20 | 12 | no | 985 029 |
| COD 4000* | 400–4000 mg/L O2 | 0-11 | 620 | 20 | 12 at 15–25 ºC | no | 985 011 |
| COD 10000* | 1,00–10,00 g/L O2 | 0-23 | 620 | 20 | 12 | no | 985 023 |
| COD 15000* | 1,0–15,0 g/L O2 | 0-28 | 620 | 20 | 12 | no | 985 028 |
| COD 60000* | 5,0–60,0 g/L O2 | 0-12 | 620 | 20 | 12 | no | 985 012 |
| COD LR 150* | 3–150 mg/L O2 | 0-36 | 436 | 20 | 12 | no | 985 036 |

* This product contains harmful substances which must be specially labeled as hazardous. For detailed information please see MSDS.

## Správne testy pre akékoľvek použitie

Kompaktný fotometer  PF-12Plus

| Test | Ranges | Test no | Wave- length | Number of tests | Stability (months) | Seawater | REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD HR 1500* | 20–1500 mg/L O2 | 0-38 | 620 | 20 | 12 | no | 985 038 |
| org. Complexing agents 10 | 0,5–10,0 mg/L lBiK | 0-52 | 540 | 10-19 | 12 | 1+19 | 985 052 |
| (Screeningtest) |  |  |  |  |  |  |  |
| Copper 5 | 0,10–7,00 mg/L Cu2+ | 0-53 | 585 | 20 | 24 | yes | 985 053 |
| Copper 7 | 0,10–7,00 mg/L Cu2+ | 0-54 | 585 | 20 | 24 | yes | 985 054 |
| Cyanide 08* | 0,02–0,80 mg/L CN– | 0-31 | 585 | 20 | 12 | 1+3 | 985 031 |
| DEHA 1 (Diethylhydroxylamin) | 0,05–1,00 mg/L DEHA | 0-35 | 540 | 20 | 12 | yes | 985 035 |
| Ethanol 1000 | 0,10–1,00 g/L EtOH | 8-38 | 620 | 23 | 24 at < 0°C | no | 985 838 |
|  | 0,013–0,130 Vol. % EtOH |  |  |  |  |  |  |
| Fluoride 2 | 0,1–2,0 mg/L F– | 0-40 | 620 | 20 | 18 | 1+9 | 985 040 |
| Formaldehyde 8* | 0,1–8,0 mg/L HCHO | 0-41 | 585 | 20 | 24 | no | 985 041 |
| Formaldehyde 10 | 0,20–10,00 mg/L HCHO | 0-46 | 436 | 10–19 | 24 | yes | 985 046 |
| Hardness Ca / Mg | 1,0–20,0 ºd; 5–50 mg/L Mg2+ 0,2–3,6 mmol/L; 10–100 mg/L Ca2+ | 0-44 | 540 | 20 | 18 | 1+29 | 985 044 |
| Hardness 20 | 1,0–20,0 ºd; 5–50 mg/L Mg2+ 0,2–3,6 mmol/L; 10–100 mg/L Ca2+ | 0-43 | 540 | 20 | 18 | 1+29 | 985 043 |
| HC 300* (hydrocarbons) | 0,5–5,6 mg/L KW 30–300 mg/kg KW | 0-57 | 436 | 20 | 12 | yes | 985 057 |
| Iron 3* | 0,10–3,00 mg/L Fe | 0-37 | 540 | 20 | 12 | yes | 985 037 |
| Lead 5* | 0,10–5,00 mg/L Pb2+ | 0-09 | 540 | 20 | 12 | nein | 985 009 |
| Manganese 10* | 0,1–10,0 mg/L Mn | 0-58 | 470 | 20 | 18 | yes | 985 058 |
| Methanol 15 | 0,2–15,0 mg/L MeOH | 8-59 | 620 | 23 | 12 at < 0ºC | no | 985 859 |
| Molybdenum 40* | 1,0–40,0 mg/L Mo (Vl) | 0-56 | 345 | 20 | 24 | no | 985 056 |
|  | 1,6–65,0 mg/L MoO 2– 4 |  |  |  |  |  |  |
| Nickel 4* | 0,10–7,00 mg/L Ni2+ | 0-71 | 470 | 20 | 24 | 1+9 | 985 071 |
| Nickel 7* | 0,10–7,00 mg/L Ni2+ | 0-61 | 470 | 20 | 24 | 1+9 | 985 061 |
| Nitrate 8* | 0,30–8,00 mg/L NO3-N | 0-65 | 345 | 20 | 24 | no | 985 065 |
|  | 1,3–35,0 mg/L NO – 3 |  |  |  |  |  |  |
| Nitrate 50* | 0,3–22,0 mg/L NO3-N | 0-64 | 345 | 20 | 24 | no | 985 064 |
|  | 2–100 mg/L NO – 3 |  |  |  |  |  |  |
| Nitrate 250* | 4–60 mg/L NO3-N 20–250 mg/L NO – 3 | 0-66 | 345 | 20 | 24 | no | 985 066 |
| Nitrite 2* | 0,003–0,460 mg/L NO2-N | 0-68 | 540 | 20 | 12 | yes | 985 068 |
|  | 0,02–1,50 mg/L NO – 2 |  |  |  |  |  |  |
| Nitrite 4 | 0,1–4,0 mg/L NO2-N 0,3–13,0 mg/L NO – 2 | 0-69 | 540 | 20 | 12 | yes | 985 069 |
| total Nitrogen TNb 22* | 0,5–22,0 mg/L N | 0-83 | 345 | 20 | 12 | no | 985 083 |
| total Nitrogen TNb 60* | 3–60 mg/L N | 0-92 | 345 | 20 | 12 | no | 985 092 |
| total Nitrogen TNb 220* | 5–220 mg/L N | 0-88 | 345 | 20 | 12 | no | 985 088 |
| Organic acids 3000* | 30–3000 mg/L CH3COOH 0,5–50,0 mmol/L CH3COOH | 0-50 | 470 | 20 | 18 | yes | 985 050 |
| Oxygen 12* | 0,5–12,0 mg/L O2 | 0-82 | 436 | 22 | 24 | yes | 985 082 |
| Peroxide 2 | 0,03–2,00 mg/L H2O2 | 8-71 | 620 | 10–19 | 12 at 2–8ºC | yes | 985 871 |
| pH 6,5–8,2 | pH 6,1–8,4 | 0-72 | 436 / 540 | 100 | 18 | yes | 918 72 |
| Phenolic index 5* | 0,2–5,0 mg/L Phenol | 0-74 | 470 | 10–19 | 18 | after extraction | 985 074 |
| ortho and total Phosphate 1* | 0,05–1,50 mg/L P | 0-76 | 690 | 20 | 12 | yes | 985 076 |
|  | 0,2–5,0 mg/L PO 3– 4 |  |  |  |  | (ortho-P) |  |
| ortho and total Phosphate 5* | 0,20–5,00 mg/L P | 0-81 | 690 | 20 | 12 | yes | 985 081 |
|  | 0,5–15,0 mg/L PO 3– 4 |  |  |  |  | (ortho-P) |  |
| ortho and total Phosphate 15* | 0,30–15,00 mg/L P | 0-80 | 690 | 20 | 12 | yes | 985 080 |
|  | 1,0–45,0 mg/L PO 3– 4 |  |  |  |  | (ortho-P) |  |
| ortho and total Phosphate 45* | 5,0–50,0 mg/L P | 0-55 | 690 | 20 | 12 | yes | 985 055 |
|  | 15–150 mg/L PO 3– 4 |  |  |  |  | (ortho-P) |  |
| ortho and total Phosphate 50* | 10,0–50,0 mg/L P | 0-79 | 436 | 19 | 36 | yes | 985 079 |
|  | 30–150 mg/L PO 3– 4 |  |  |  |  | (ortho-P) |  |
| POC 200 (acides polycarboxyliques) | 20–200 mg/L | 0-70 | 436 | 20 | 18 | 1+3 | 985 070 |
| Potassium 50* | 2–50 mg/L K+ | 0-45 | 690 | 20 | 24 | 1+9 | 985 045 |
| residual Hardness 1 | 0,02–1,00 ºd 0,004–0,180 mmol/L | 0-84 | 540 | 20 | 12 | no | 985 084 |
| Silver 3 | 0,20–3,00 mg/L Ag+ | 0-49 | 620 | 20 | 18 | no | 985 049 |
| Starch 100* | 5–100 mg/L Stärke | 0-85 | 540 | 19 | 12 | 1+1 | 985 085 |
| Sulfate 200* | 10–200 mg/L SO 2– 4 | 0-86 | 436 | 20 | 36 | no | 985 086 |
| Sulfate 1000* | 200–1000 mg/L SO 2– 4 | 0-87 | 436 | 20 | 36 | no | 985 087 |
| Sulfide 3* | 0,05–3,00 mg/L S2– | 0-73 | 620 | 20 | 36 | 1+3 | 985 073 |
| Sulfite 10* | 0,2–10,0 mg/L SO 2– 3 | 0-89 | 436 | 20 | 12 | 1+19 | 985 089 |
| Sulfite 100* | 5–100 mg/L SO 2– 3 | 0-90 | 470 | 19 | 12 | yes | 985 090 |
| Surfactants: Anionic surfactants 4* | 0,20–4,00 mg/L MBAS | 0-32 | 620 | 20 | 24 | 1+19 | 985 032 |
| Surfactants: Cationic surfactants 4* | 0,20–4,00 mg/L CTAB | 0-34 | 620 | 20 | 24 | 1+19 | 985 034 |
| Surfactants: Nonionic surfactants 15* | 0,3–15,0 mg/L Triton® X-100 | 0-47 | 620 | 20 | 24 | no | 985 047 |
| Thiocyanate 50* | 0,5–50,0 mg/L SCN– | 0-91 | 470 | 20 | 24 | 1+1 | 985 091 |
| TOC 25* | 2,0–25,0 mg/L C | 0-93 | 585 | 10 | 12 | no | 985 093 |
| TOC 60* | 10–60 mg/L C | 0-94 | 585 | 10 | 12 | no | 985 094 |
| TOC 600* | 40–600 mg/L C | 0-99 | 585 | 10 | 12 | no | 985 099 |
| TTC / Sludge activity150* | 5–150 μg TPF; 0,050–2,300 E | 8-90 | 470 | 20 | 24 at 2–8ºC | no | 985 890 |
| Zinc 4* | 0,10–4,00 mg/L Zn2+ | 0-96 | 620 | 20 | 12 | 1+1 | 985 096 |
| Zinc 3* (special filter required) | 0,10–3,00 mg/L Sn | 0-97 | 520 | 18 | 12 | 1+9 | 985 097 |

* This product contains harmful substances which must be specially labeled as hazardous. For detailed information please see MSDS.

# Kompaktný fotometer PF-12Plus

## Technické údaje

Typ:                                        	Fotometer s filtrom, riadený mikroprocesorom, s vlastným testovaním a autokalibráciou. Rozsah vlnových dĺžok: 340–860 nm

Optika:	Automatický filtrový kotúč so 7 interferenčnými filtrami

Necitlivosť na vonkajšie svetlo - bez nutnosti svetelného štítu

Vlnové dĺžky:	345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm plus 1 miesto pre dodatočný filter,

860 nm LED pre meranie NTU

Správnosť vlnových dĺžok:	± 2 nm, šírka pásma pri polovičnej transmisii 10–12 nm

Svetelný zdroj:	Xenónová lampa

Detektor:	Kremíková fotodióda

„Blank“ hodnoty:	Automatické

Meracie postupy:	Viac ako 100 predprogramovaných testov (NANOCOLOR ® skúmavkové testy a VISOCOLOR ® ECO testy) meranie absorbancie a transmisie, faktoru, 50 voľne naprogramovateľných postupov

Fotometrický rozsah:	± 3 E Fotometrická správnosť:	± 1 % Stabilita:	< 0.002 E/h

Držiak kyviet:	Pre skúmavky so 16 mm kruhovým vonkajším priemerom

Ukladanie dát do pamäte:	1000 výsledkov, v zhode s dobrou laboratórnou praxou - GLP

Displej:	Podsvietený grafický displej, 64 x 128 pixelov

Okamžité zobrazenie všetkých dôležitých údajov: Výsledok v príslušnej jednotke, dátum, čas, číslo vzorky, lokalita vzorky a zriedenie

Obsluha:	Vedenie užívateľa po dispeji, klávesnica s plastovou fóliou

Výber testu pomocou čísla testu alebo zoznamu parametrov

12 jazykov (Nemčina, angličtina, francúzština, španielčina, portugalčina, poľština, maďarčina, taliančina, holančina, čeština, indonézčina, sinhalčina)

Kontrola kvality:	So systémom  NANOCONTROL NANOCHECK

Rozhranie:	USB 2.0

Aktualizácia:	prostredníctvom internetu / PC, bezplatne

Funkčné podmienky:	0–50 °C, až do 90 % relatívna vlhkosť

Napájanie:	Cez USB napájanie, štandardné alebo dobíjacie batérie

Skrinka:	Vodotesné podľa IP 68

Rozmery a hmotnosť:	215 x 100 x 65 mm, 0,7 kg

Záruka:	2 roky                            Informácie pre objednanie:

Image credits © darknightsky; Marijan Kucan; Eisenhans / Fotolia.de KATEN100156/PF-12PlusBrosch en1/1/0/10.2014 PD · Printed in Germany

Kompaktný fotometer PF-12Plus	REF  919 250 Vrátane DVD softvéru, manuálu, 4 batérií, 4 prázdnych testovacích skúmaviek, lievik, kadička, striekačka, USB kábel, kalibračná kyveta a certifikát, v robustnom kufríku

| Sada batérií | REF | 919 201 |
| --- | --- | --- |
| USB zdroj napájania | REF | 919 220 |
| Nabíjačka | REF | 919 221 |

Pre ďalšie informácie požiadajte prosím o náš katalóg „Rapid tests“ na adrese: info@mn-net.com.

Váš miestny distribútor:

CHEMMEA spol. s r.o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava

www.chemmea.sk

chemmea@chemmea.sk

tel.: 0252924163/64

MACHEREY-NAGEL       MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany

EN ISO 9001: 2008 CERTIFIED

Germany

and international:

Tel.:	+49 24 21 969-0

Fax:	+49 24 21 969-199

E-mail: info@mn-net.com

Switzerland: MACHEREY-NAGEL AG Tel.:	+41 62 388 55 00

Fax:	+41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

France:

MACHEREY-NAGEL EURL

Tel.:	+33 388 68 22 68

Fax:	+33 388 51 76 88

E-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:

MACHEREY-NAGEL Inc.

Tel.:	+1 484 821 0984

Fax:	+1 484 821 1272

E-mail: sales-us@mn-net.com